PRILOG III.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Potrebno je isporučiti 1 (jednu) cjelovito funkcionalnu mobilnu API komoru s minimalnim tehničkim specifikacijama opisanim u Tablici 1.

Ponuditelj je obvezan za svaki zahtjev označiti „DA“ ako nudi traženo.

Ukoliko je označeno „NE“, ponuda nije sukladna zahtjevima naručitelja te se kao takva odbija.

Ponuditelj ne smije mijenjati sadržaj i strukturu tablice. U slučaju da Ponuditelj ne označi polje „DA“ ili „NE“ za pojedini zahtjev, odnosno ostavi polje praznim ili upiše drugačiji odgovor, smatrat će se da zahtjev nije ispunjen te će ponuda biti odbijena kao nesukladna.

Tablica 1. Cjelovito funkcionalna mobilna API komora

| R.B. | Komponenta | Karakteristika/funkcionalnost | Ispunjava zahtjev (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Homologirana/registrabilna prikolica (nosač mobilne API komore) |  | - |
|  | HOMOLOGIRANA/REGISTRABILNA PRIKOLICA (NOSAČ MOBILNE API KOMORE) | nova prikolica za cestovni prijevoz, kategorije O1 ili O2 ovisno o stvarnoj najvećoj dopuštenoj masi gotove konfiguracije; prikolica mora biti homologirana/registrirana i zakonita za prijevoz predmetnog tereta; izvedba 2 ili 3 osovine prema konstrukciji i masi, s odgovarajućim kočnim sustavom prema propisima, priključkom na vučno vozilo, potpornim kotačem, obveznim svjetlima i oznakama, bočnim i stražnjim reflektorima, blatobranima, podnim okvirom za prihvat tereta, te svim elementima potrebnim za legalan i siguran prijevoz na cesti. |  |
|  | DOKAZ HOMOLOGACIJE/ODOBRENJA I DOKUMENTI ZA LEGALAN PRIJEVOZ | dostava svih dokumenata koji omogućuju legalan prijevoz prikolice/tereta na cesti (npr. potvrde/CoC/odobrenje, upute, deklaracije), te izjava ponuditelja o usklađenosti isporučene prikolice sa zahtjevima cestovnog prometa; sve na HR jeziku ili uz prijevod |  |
|  | SUSTAV UČVRŠĆENJA TERETA (API KOMORE) NA PRIKOLICU | projektirane i ugrađene integrirane točke prihvata/vezanja na prikolici i na modulu komore (minimalno 4, preporučeno 6-10 prema rješenju ponuditelja), uključivo elemente odgovarajuće nosivosti za masu i dinamiku prijevoza; isporuka remenja/lanaca ili jednakovrijedne opreme za osiguranje tereta; točke i oprema moraju imati deklariranu nosivost/atest ili jednakovrijedan dokaz; uključuje pisanu uputu (koraci, raspored točaka, zatezanje, provjera) za pravilno osiguranje tereta prije vožnje |  |
|  | NOSIVA PODKONSTRUKCIJA MODULA KOMORE (OKVIR) | izrada nosive podne i zidne konstrukcije modula komore pretežito od drvenih elemenata (dopuštena metalna ojačanja na kritičnim mjestima), dimenzionirane za siguran prijevoz (otpornost na vibracije) i stacionarni rad; uključuje sve spojnice, okove i učvršćenja, te antikorozivnu zaštitu metalnih dijelova |  |
| - | Mobilna API komora (modul komore s opremom) |  | - |
|  | POD MODULA | podna konstrukcija s toplinskom/akustičnom funkcijom prema rješenju ponuditelja, završna obloga pogodna za javnu uporabu (lako čišćenje, otpornost na habanje), protukliznost u rasponu od “standardne protuklizne” do “povećane protukliznosti”; rubovi i prijelazi izvedeni bez oštrih bridova |  |
|  | IZOLACIJA MODULA | toplinska i/ili akustična izolacija zidova/stropa/poda prema rješenju ponuditelja, u količinama i izvedbi koja omogućuje korištenje u širokom rasponu vanjskih uvjeta; prihvatlj vi različiti izolacijski materijali (mineralna vuna, drvena vlakna, PUR/PIR i sl.) uz uvjet sigurnosti i trajnosti; izvedba parne brane/paropropusnih slojeva gdje je potrebno |  |
|  | VANJSKA OBLOGA I ZAŠTITNI PREMAZI | vanjska obloga pretežito od prirodnih materijala (npr. drvo) uz dopušteno kombiniranje s drugim materijalima (npr. kompozit, metalni rubni profili) radi trajnosti; obvezno: osnovni i završni zaštitni premaz (UV, vlaga) u najmanje 2 sloja ili ekvivalentno sustavu prema proizvođaču |  |
|  | KROV/ZAŠTITA OD OBORINA | izvedba krova ili gornje zaštite modula s rješenjem odvodnje (npr. krovni pokrov/lim/EPDM i sl.), brtvljenje i zaštita od prodora vode; dopuštena ravna ili blago nakošena izvedba; sve spojnice i prodori izvedeni vodonepropusno |  |
| 10. | GABARITI MODULA | vanjske dimenzije modula minimalno: duljina 5000 mm i širina 2000 mm; odstupanje prihvatljivo do ±5%; ukupne transportne dimenzije (modul na prikolici, u transportnom položaju, s tendom sklopljenom) moraju biti usklađene s propisima cestovnog prometa; ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti nacrt modula s dimenzijama |  |
| 11. | ULAZNA VRATA | najmanje 1 ulazna vrata za korisnike, izvedba drvo/staklo/metal/plastika ili kombinirano, s toplinskom brtvom gdje je primjenjivo; obvezno sigurnosno zaključavanje (transport/neaktivnost) mehaničkom bravom; kvaka i okovi za javnu uporabu; otvaranje prema rješenju ponuditelja uz sigurnu evakuaciju |  |
| 12. | PROZORI/STAKLENE POVRŠINE | staklene površine za “povezivanje s prirodom”; minimalno 1 prozor s mogućnošću otvaranja radi prirodne ventilacije; staklo sigurnosno (kaljeno/laminirano ili ekvivalent), brtvljenje i okovi za javnu uporabu; broj i veličina dodatnih stakala prema rješenju ponuditelja |  |
| 13. | UNUTARNJA OBLOGA ZIDOVA I STROPA | pretežito prirodni materijali (npr. drvo), završna obrada ugodna za boravak, bez štetnih isparavanja prema deklaraciji proizvođača materijala; rubovi i spojevi estetski obrađeni; dopuštene kombinacije materijala (drvo + drugi materijali) radi trajnosti |  |
| 14. | UNUTARNJI RASPORED I KAPACITET | izvedba unutarnjeg prostora s minimalno 4 sjedeća mjesta (sjedalice/klupe), ergonomija i slobodan prostor za kretanje; dopuštena dodatna klupa ili vitrina ako je izvedivo unutar gabarita; nosivost sjedećih elemenata prilagođena javnoj uporabi |  |
| 15. | AMBIJENTALNA LED RASVJETA UNUTRA | LED rasvjeta koja osigurava dostatnu i ravnomjernu ambijentalnu osvijetljenost cijelog prostora komore za ugodan boravak korisnika; sustav mora biti prilagodljiv (npr. prigušivanje, zone ili podešavanje temperature boje prema rješenju ponuditelja); uključuje prekidače/upravljanje i napajanje |  |
| 16. | SUSTAV VENTILACIJE | mehanička ventilacija za optimalnu kvalitetu zraka u komori (dovod/odvod ili ekvivalent), s regulacijom intenziteta; uključuje sve kanale, rešetke, ventilatore, filtre (ako se koriste), prigušenje buke prema rješenju ponuditelja |  |
| 17. | SENZORI TEMPERATURE I VLAGE + PRIKAZ | najmanje 1 set senzora (temperatura i vlaga) s prikazom očitanja na ekranu; dopušteno lokalno ili integrirano prikazivanje (na multimediji ili zasebnom zaslonu), uz stabilan rad u unutarnjim uvjetima |  |
| 18. | EDUKATIVNO-PROMOTIVNI EKRANI | minimalno 2 ekrana za prikaz edukativnih i promotivnih sadržaja, dijagonale minimalno 8", uključivo nosače, napajanje, osnovnu konfiguraciju i mogućnost reprodukcije sadržaja (USB/SD/Wi-Fi ili ekvivalentno) |  |
| 19. | AUDIO PODRŠKA I OSNOVNA INTERAKCIJA MULTIMEDIJE | minimalno 1 set zvučnika (ugrađeni u ekrane ili zasebni) dovoljan za reprodukciju edukativnih sadržaja u prostoru komore; omogućiti jednostavno upravljanje sadržajem (daljinski upravljač/touch/centralno sučelje ili jednakovrijedno) i osnovnu zaštitu od neovlaštenih promjena postavki |  |
| 20. | API INHALACIJSKI SUSTAV (ZRAK IZ KOŠNICE) | minimalno 4 inhalatora za istovremenu inhalaciju korisnika (4 osobe paralelno), koji dovode zrak iz košnice do korisnika; sustav je iskustven (nije medicinski uređaj); mora omogućiti kontinuirani rad u ciklusima korištenja od 15–30 minuta po korisniku (funkcionalno, bez posebnih certifikata medicinskog uređaja); mogućnost podešavanja brzine/protoka zraka u rasponu “niže–više”, te izvedbu koja omogućuje higijenu i održavanje (zamjenjivi elementi/filtri ako se koriste) |  |
| 21. | MOBILNI INHALATOR (ISKUSTVENI, NE MEDICINSKI) | minimalno 1 mobilni inhalator za inhalaciju izvan komore; nije medicinski uređaj; uključuje napajanje (baterija ili kabel) i osnovne nastavke; sigurno rukovanje i upute za korisnike |  |
| 22. | PROSTOR ZA EDUKATIVNE MATERIJALE I PREZENTACIJU PČELARSKE OPREME | integrirani prostor/police/vitrina prema rješenju ponuditelja, za prezentaciju edukativnih materijala i pčelarske opreme; izvedba stabilna za transport |  |
| 23. | PČELARSKI DEMO SET | osnovni set za demonstraciju (npr. maska, rukavice i sl. ili jednakovrijedno), minimalno 1 komplet; uključuje spremanje u predviđeni prostor |  |
| 24. | DJEČJI SADRŽAJ | minimalno 2 slikovnice i/ili edukativne igre na temu pčela za najmlađe posjetitelje (tiskano ili digitalno), uključuje način odlaganja (polica/pretinac) i zaštitu sadržaja tijekom transporta |  |
| 25. | PROSTOR ZA PROMOCIJU LOKALNIH OPG-OVA/PČELARA | predviđen izložbeni prostor (polica/vitrina) i/ili digitalna promocija putem ekrana (video/foto); omogućiti jednostavnu izmjenu sadržaja (USB ili ekvivalentno) |  |
| 26. | KNJIGA UTISAKA | minimalno 1 knjiga utisaka (ili jednakovrijedno rješenje za prikupljanje komentara), s predviđenim mjestom za korištenje i spremanje |  |
| 27. | VANJSKA MINI TERASA | integrirana mini terasa uz komoru, s najmanje 1 vanjskim sjedećim mjestom; izvedba stabilna za javnu uporabu; završna površina otporna na vremenske uvjete; mogućnost sklapanja ili demontaže radi transporta (prema rješenju ponuditelja) |  |
| 28. | STEPENIŠTE I PROTUKLIZNA ZAŠTITA | stepenište za pristup terasi/ulazu, osigurano protiv proklizavanja (protuklizne trake/reljef/obloga ili ekvivalent), s izvedbom sigurnom za javnu uporabu; rubovi zaštićeni |  |
| 29. | RASVJETA TERASE/ULAZA | vanjska rasvjeta koja omogućuje sigurnu uporabu u uvjetima smanjene vidljivosti/noću; uključuje kućišta otporna na vremenske uvjete, ožičenje i upravljanje |  |
| 30. | SKLOPIVA TENDA / ZASJENJENJE | sklopiva tenda ili sustav zasjenjenja za zaštitu od direktnog sunčevog zračenja prema bočnim prozorima; mogućnost sklapanja u transportni položaj; materijal otporan na UV i vremenske uvjete |  |
| 31. | SPREMNIK/KOŠ ZA OTPAD | minimalno 1 spremnik/koš za otpad, integriran i dostupan korisnicima, s rješenim učvršćenjem za transport |  |
| 32. | FOTONAPONSKI SUSTAV | fotonaponski sustav dimenzioniran temeljem proračuna ukupne potrošnje predviđenih potrošača (ekrani, rasvjeta, ventilacija, punjenje uređaja), uključivo konstrukciju montaže, regulator punjenja, DC zaštite, kabliranje i spajanje; ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti dokaz (tehnički opis i/ili izračun) da predložena konfiguracija omogućuje postizanje zahtijevane autonomije sustava |  |
| 33. | BATERIJSKI SUSTAV POHRANE | baterijski sustav dimenzioniran prema energetskom proračunu ponuditelja, s BMS-om gdje je primjenjivo, uključivo osigurače/prekidače i sigurnu ugradnju; sustav mora omogućiti autonomni rad (bez priključka na mrežu) minimalno 2 dana pri punom opterećenju svih predviđenih potrošača; ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti energetski proračun kao dokaz dostatnosti konfiguracije |  |
| 34. | INVERTER/230V SUSTAV I “SHORE POWER” | pretvarač (inverter) za 230V prema potrebama potrošača, minimalno 1 unutarnja utičnica 230V; mogućnost priključka na javnu mrežu 230V (vanjski priključak/utičnica s odgovarajućom zaštitom), s automatskim ili ručnim prebacivanjem prema rješenju ponuditelja |  |
| 35. | USB PUNJENJE | minimalno 2 USB priključka (ili ekvivalentno) za punjenje tableta/uređaja, integrirano u unutarnji razvod |  |
| 36. | RAZVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE I ZAŠTITE | razvodni ormarić/razvod s propisnim zaštitama (osigurači, diferencijalna sklopka gdje je primjenjivo), uredno označeni krugovi (rasvjeta, multimedija, ventilacija, utičnice), uzemljenje prema rješenju ponuditelja |  |
| 37. | KABLANJE, INSTALACIJE I OPREMA | sva interna i eksterna kabliranja, spojni materijal, kanalice, uvodnice, brtvljenja, te ispitivanje funkcionalnosti elektro sustava; izvedba uredna i sigurna za javnu uporabu |  |
| 38. | POTPORNE NOGE/STOPICE ZA STACIONARNO POSTAVLJANJE | minimalno 4 potporne noge ili stopice, podesive po visini u rasponu koji omogućuje nivelaciju na terenu; nosivost prilagođena masi modula; uključuje elemente za sigurno stajanje na tlu i sprječavanje ljuljanja |  |
| 39. | OSNOVNA SIGURNOSNA OPREMA | minimalno: 1 prijenosni vatrogasni aparat (tip i kg prema rješenju ponuditelja, za početno gašenje), 1 komplet prve pomoći, te osnovne sigurnosne oznake/upute (npr. izlaz/gašenje/opasnosti) prilagođene prostoru; oprema mora biti učvršćena ili smještena tako da je sigurna tijekom transporta |  |
| 40. | RJEŠENJE ZA PREMJEŠTANJE/POSTAVLJANJE NA PRIKOLICU | rješenje koje omogućuje postavljanje i skidanje modula s prikolice prema konceptu ponuditelja (npr. vodilice, prihvati za vilice, integrirani nosači) bez obveze naručitelja na specijalnu dizalicu, ako je tehnički izvedivo u okviru mase; u protivnom ponuditelj mora specificirati minimalne uvjete opreme za manipulaciju |  |
| 41. | UNUTARNJE SIGURNOSNE ZNAKOVE I UPUTE | osnovne upute za korisnike (korištenje inhalatora, ventilacije, sigurnost), naljepnice/piktogrami gdje je potrebno; materijali otporni na habanje |  |
| 42. | ZAVRŠNA OBRADA I KVALITETA IZRADE | obrada rubova, zaštita oštrih bridova, brtvljenje, stabilnost svih elemenata za transport i uporabu; vizualna i funkcionalna provjera kompletne jedinice |  |
| 43. | ISPORUKA NA LOKACIJU NARUČITELJA | prijevoz do lokacije naručitelja, istovar i pozicioniranje (na noge ili na prikolici prema potrebi), bez oštećenja; uključuje zaštitu tijekom transporta |  |
| 44. | TRANSPORTNA BLOKADA I OSIGURANJE POKRETNIH DIJELOVA | osigurati rješenja za blokadu/učvršćenje svih elemenata tijekom prijevoza (npr. vrata, prozori, tenda, terasa ako je sklopiva/demontažna, vitrine/police, mobilna oprema, inhalatori i pripadajući nastavci), tako da tijekom vožnje ne dolazi do pomicanja, otvaranja ili oštećenja; uključiti upute za korisnika |  |
| 45. | PUŠTANJE U RAD I TESTIRANJE | funkcionalno testiranje: rasvjeta, ventilacija, senzori i prikaz, ekrani, API inhalatori (4+1), solar/baterija/inverter, utičnice/USB; sastavljanje zapisnika o testu |  |
| 46. | OSNOVNA EDUKACIJA KORISNIKA | kratka obuka (min. 1 termin) za upravljanje i osnovno održavanje: sigurno osiguranje tereta prije vožnje, postavljanje na noge, rukovanje inhalatorima, ventilacijom, energetskim sustavom i multimedijom |  |
| 47. | DOKUMENTACIJA ZA PRIMOPREDAJU | upute za uporabu i održavanje, popis ugrađene opreme, shema elektro sustava, jamstveni listovi, popis potrošnih dijelova (ako ih ima), uputa za osiguranje tereta i raspored točaka vezanja, te primopredajni zapisnik |  |
| 48. | JAMSTVO I SERVISNA PODRŠKA | jamstvo najmanje 12 mjeseci na cjelinu, uz mogućnost nuđenja duljeg jamstva; definirani uvjeti servisne podrške i rok odaziva koji ne smije biti dulji od 5 radnih dana od prijave kvara. |  |